电学元件伏安特性的测量

内容1  线性电阻器伏安特性测量及测试电路设计

- 实验目的

按被测电阻大小、电压表和电流表内阻大小，掌握线性电阻元件伏安特性测量的基本方法。

- 伏安特性

在电阻器两端施加一直流电压，在电阻器内就有电流通过。根据欧姆定律，电阻器电阻值为：R=UI               1－1

上式中 R—电阻器在两端电压为U，通过的电流为I时的电阻值，单位Ω；

U—电阻器两端电压，单位V；

I—电阻器内通过的电流，单位A。

欧姆定律公式1－1表述成下式：

I=UR

以U为自变量，I为函数，作出

电压电流关系曲线，称为该元件的

伏安特性曲线。

对于线绕电阻、金属膜电阻等电

阻器，其电阻值比较稳定不变，其

伏安特性曲线是一条通过原点的直

线，即电阻器内通过的电流与两端施

加的电压成正比，这种电阻器也称为

线性电阻器。                           图1－1 线性元件伏安特性

- 线性电阻的伏安特性测量电路的设计

当电流表内阻为0，电压表内阻无穷大时，下述两种测试电路都不会带来附加测量误差。

图1－2 电流表外接测量电路      图1－3 电流表内接测量电路

被测电阻  R=UI 。

实际的电流表具有一定的内阻，记为RI；电压表也具有一定的内阻，记为RU因为RI和RU的存在，如果简单地用R=UI公式计算电阻器电阻值，必然带来附加测量误差。为了减少这种附加误差，测量电路可以粗略地按下述办法选择：

  - 当RU>>R，RI和R相差不大时，宜选用电流表外接电路，此时R为估计值；

  - 当R>>RI，RU和R相差不大时，宜选用电流表内接电路，

  - 当R>>RI，RU>>R时，必须先用电流表内接和外接电路作测试而定。

方法如下：先按电流表外接电路接好测试电路，调节直流稳压电源电压，使数字表显示较大的数字，保持电源电压不变，记下两表值为U1，I1；将电路改成电流表内接式测量电路，记下两表值为U2，I2。

将U1，U2和I1，I2 比较，如果电压值变化不大，而I2较I1有显著的减少，说明R是高值电阻。此时选择电流表内接式测试电路为好；反之电流值变化不大，而U2较U1有显著的减少，说明R为低值电阻，此时选择电流表外接测试电路为好。

当电压值和电流值均变化不大，此时两种测试电路均可选择（思考：什么情况下会出现如此情况？）

如果要得到测量准确值，就必须按下1－2，1－3两式，予以修正。

即电流表内接测量时，R=UI−RI              1－2

电流表外接测量时，1R=IU−1RU               1－3

上两式中：R—被测电阻阻值，Ω；

U—电压表读数值，V；

I—电流表读数值，A；

RI—电流表内阻值，Ω；

RU—电压表内阻值，Ω。

- 实验设计及实验

- 被测电阻器：选择1KΩ电阻器，误差≤±0.5%

- 线路设计：见图1－4

图1－4  实验电路接线图

- 实验内容

- 电流表外接测试

- 电流表内接测试

- 测试电路优选方法验证

- 按1－2式，1－3式修正计算结果

- 实验记录见表1－1

表1－1         1KΩ电阻器伏安曲线测试数据表

| 电流表内接测试 |  |  |  | 电流表外接测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U（V） | I（A） | R直算值（Ω） | R修正值（Ω） | U（V） | I（A） | R直算值（Ω） | R修正值（Ω） |

- 就下述提示写出实验总结

  - 电阻器伏安特性概述

  - 电流表内接外接两种测试方法，根据R=1KΩ，RU=1MΩ，RI= 10Ω和测试误差，讨论两种测试方式优劣。

内容2  二极管伏安特性曲线的研究

- 实验目的

通过对二极管伏安特性的测试，掌握锗二极管和硅二极管的非线性特点，从而为以后正确设计使用这些器件打下技术基础

- 伏安特性描述

对二极管施加正向偏置电压时，则二极管中就有正向电流通过（多数载流子导电），随着正向偏置电压的增加，开始时，电流随电压变化很缓慢，而当正向偏置电压增至接近二极管导通电压时（锗管为0.2V左右，硅管为 0.7V左右），电流急剧增加，二极管导通后，电压的少许变化，电流的变化都很大。

对上述二种器件施加反向偏置电压时，二极管处于截止状态，其反向电压增加至该二极管的击穿电压时，电流猛增，二极管被击穿，在二极管使用中应竭力避免出现击穿观察，这很容易造成二极管的永久性损坏。所以在做二极管反向特性时，应串入限流电阻，以防因反向电流过大而损坏二极管。

二极管伏安特性示意图2－1，2－2

图2－1锗二极管伏安特性示意图   图2－2硅二极管伏安特性示意图

- 实验设计

  - 反向特性测试电路

二极管的反向电阻值很大，采用电流表内接测试电路可以减少测量误差。测试电路如下图，变阻器设置700Ω

图2－3 二极管反向特性测试电路

2）正向特性测试电路

二极管在正向导道时，呈现的电阻值较小，拟采用电流表外接测试电路。电源电压在0～10V内调节，变阻器开始设置700Ω，调节电源电压，以得到所需电流值。

图2－4  二极管正向特性测试电路

4、数据记录格式见表2－1，2－2

表2－1                     反向伏安曲线测试数据表

| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（uΑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻计算值（ΚΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2－2                     正向伏安曲线测试数据表

| 正向伏安曲线测试数据 I（mΑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻直算值（ΚΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻修正值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）、电阻修正值按电流表外接修正公式1－3式计算所得。

2）、实验时二极管正向电流不得超过20mA。

5、就下述提示可实验讨论

1）、二极管反向电阻和正向电阻差异如此大，其物理原理是什么？

2）、在制定表2－2时，考虑到二极管正向特性严重非线性，电阻值变化范围很大，在表2－2中加一项“电阻修正值”栏，与电阻直算值比较，讨论其误差产生过程。

内容3  稳压二极管反向伏安特性实验

- 实验目的

通过稳压二极管反向伏安特性非线性的强烈反差，进一步熟悉掌握电子元件伏安特性的测试技巧；通过本实验，掌握二端式稳压二极管的使用方法。

- 稳压二极管伏安特性描述

2CW56属硅半导体稳压二极管，其正向伏安特性类似于1N4007型二极管，其反向特性变化甚大。当2CW56二端电压反向偏置，其电阻值很大，反向电流极小，据手册资料称其值≤0.5μΑ。随着反向偏置电压的进一步增加，大约到7－8.8V时，出现了反向击穿（有意掺杂而成），产生雪崩效应，其电流迅速增加，电压稍许变化，将引起电流巨大变化。只要在线路中，对“雪崩”产生的电流进行有效的限流措施，其电流有小许一些变化，二极管二端电压仍然是稳定的（变化很小）。这就是稳压二极管的使用基础，其应用电路见图3－1。                                         图中，E—供电电源，如果二极管                                                       稳压值为7～8.8V，则要求E为10V左右；R—限流电阻，2CW56，工作电流选择8mA，考虑负载电流2 mA，通过R的电流为10 mA，计算R值：

R=E−UzI=10−80.01=200Ω                图3－1稳压二极管应用电路

C—电解电容，对稳压二极管产生的噪声进行平滑滤波。

UZ—稳压输出电压。

- 实验设计

1）、2CW56反向偏置0～7V左右时阻抗很大，拟采用电流表内接测试电路为宜；反向偏置电压进入击穿段，稳压二极管内阻较小（估计为R=80.008=1KΩ），这时拟采用电流表外接测试电路。结合图3－1，测试电路图见图3－2。

2）实验过程：

电源电压调至零，按图3－2接线，开始按电流表内接法，将电压表＋端接于电流表＋端；变阻器旋到1100Ω后，慢慢地增加电源电压，记下电压表对应数据。

当观察到电流开始增加，并有迅速加快表现时，说明2CW56已开始进入反向击穿过程，这时将电流表改为外接式，（电压表“+”端由接电流表“+”端该接电流表“—”端）慢慢地将电源电压增加至10V。为了继续增加2CW56工作电流，可以逐步地减少变阻器电阻，为了得到整数电流值，可以辅助微调电源电压。

图3－2   稳压二极管反向伏安特性测试电路

- 实验记录

表 3-1   2CW56 硅稳压二极管反向伏安特性测试数据表

| 电流表接法 | 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内接式 | U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I（μΑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外接式 | I（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |

将上述数据在坐标纸上画出2CW56伏安曲线，参考图见3－3。有条件时，在老师指导下，利用计算机作图。

图3－3   2CW56伏安曲线参考图

- 思考题

1）在测试稳压二极管反向伏安特性时，为什么会分二段分别采用电流表内接电路和外接电路？

2）稳压二极管的限流电阻值如何确定？（提示：根据要求的稳压二极管动态内阻确定工作电流，由工作电流再计算限流电阻大小）

3）选择工作电流为8mA，供电电压10V时，限流电阻大小是多少？供电电压为12V时，限流电阻又多大？

内容4  钨丝灯伏安特性的测试试验

1、实验目的

通过本实验了解钨丝灯电阻随施加电压增加而增加，并了解钨丝灯的使用。

2、钨丝灯特性描述

实验仪用灯泡中钨丝和家用白炽灯泡中钨丝同属一种材料，但丝的粗细和长短不同，就做成了不同规格的灯泡。

本实验仪用钨丝灯泡规格为12V 0.1A。只要控制好两端电压，使用就是安全的，金属钨的电阻温度系数为48×10-4/℃，系正温度系数，当灯泡两端施加电压后，钨丝上就有电流流过，产生功耗，灯丝温度上升，致使灯泡电阻增加。灯泡不加电时电阻称为冷态电阻。施加额定电压时测得的电阻称为热态电阻。由于正温度系数的关系，冷态电阻小于热态电阻。在一定的电流范围内，电压和电流的关系为：

U=KIn                          4－1

式中U— 灯泡二端电压，V

I— 灯泡流过的电流，A

K— 与灯泡有关的常数

N— 与灯泡有关的常数

为了求得常数K和n，可以通过二次测量所得U1、I1和U2、I2，得到：

U1=KI1n                         4－2

U2=KI2n                                     4－3

将4－2除以4－3式可得

n=lgU1U2lgI1I2                                    4－4

将4－4式代入4－2式可以得到：

K=U1I1–n                                    4－5

3、实验设计

灯泡电阻在端电压12V范围内，大约为几欧到一百多欧姆，电压表在20V档内阻为3MΩ，远大于灯泡电阻，而电流表在200mA档时内阻为100Ω，和灯泡电阻相比，小的不多，宜采用电流表外接法测量，电路图见4－1。变阻器置100Ω，按表4－1规定的过程，逐步增加电源电压，记下相应的电流表数据。

图4－1  钨丝灯泡伏安特性测试电路

4、实验记录

钨丝灯泡 伏安特性测试数据表

| 灯泡电压V（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡电流A（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯泡电阻计算值（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由实验数据在坐标纸上画出钨丝灯泡的伏安特性曲线，并将电阻直算值也标注在坐标图上。

选择二对数据（如U1=2V，U2=8V，及相应的I1、I2），按4－4和4－5式计算出K、n两系数值。由此写出4－1式，并进行多点验证。

5、思考题：

1）试从钨丝灯泡的伏安特性曲线解释为什么在开灯的时候容易烧坏？

2）在电子振荡器电路中，经常利用正温度系数的灯泡，作为振荡器电压稳定的自动调节元件，参考电路图4－2，试从钨丝灯伏安特性说明该振荡器稳幅原理。

图4－2  钨丝灯稳幅的1KHz振荡电路